Technické řešení záchrany Puškařovské stoky

Puškařovská stoka pocházející z počátku 16. st., která byla nazývána také Ebmeth Graben, vytéká z Nového rybníka, který se nachází pod Komářím vrchem a který je napájen bezejmenným pravostranným přítokem od vrchu Špičák. Jedná se o historické technické dílo v povodí Stříbrného potoka, které bylo dříve dotováno především vodami z Komářího potoka. Rozdělovací objekt je však v současné době nefunkční. Nedostatek vody v korytě způsobuje jeho zazemňování a zarůstaní vegetací.

Trasa stoky vede z počátku severním směrem hustými smrkovými lesy a pak se stáčí prudce k jihovýchodu až k východu směrem k Hornímu Slavkovu a Krásnu. Zemní koryto je neudržované. Cca po 500 – 700 m pod Novým rybníkem se zde voda za normální klimatické situace z koryta vytrácí.

Původně stoka dále pokračovala k dnes již neexistujícímu rybníku Ebmeth, který byl dříve vyhledávaným koupalištěm a který se rozprostíral za nynějším závodem Cheza. Dále se pak stoka stáčela kolem Puškařova až k nynější silniční komunikaci č. 209, kde jako levobřežní přítok posilovala tok Dlouhé stoky. V současné době je v mapách trasa Puškařovské stoky před bývalým Ebmethským rybníkem svedena na sever a dále k rybníkům Puleček. Tato část je nazývána Jáchymovskou stokou, která byla vybudována až v 60-tých letech minulého století podle projektové dokumentace „Propojovací stoka – Puškařovská stoka – rybníky“. Na základě této projektové dokumentace z roku 1962 byla pročištěna Puškařovská stoka až k bývalému rybníku Ebhmet, vybudována Jáchymovská (propojovací) stoka a rybníky Puleček na Stříbrném potoce. Celková délka Puškařovské stoky tak, jak je zakreslena v současných mapách, činí asi 6 km, z toho Jáchymovská stoka dosahuje délky 1,8 km.

Jáchymovská stoka je bohužel v některých svých úsecích zcela ovlivněna pozůstatky uranové těžby. Jedná se především o šachty 8, 11, 15 a Pichtovu štolu. Nově vybudované koryto z  60-tých let nebylo dostatečně konsolidované a při nezajištění dostatečných průtoků dochází k jeho pozvolnému zániku.

Stříbrný potok pramení v rašeliništi mezi vrcholy Malý Špičák a Špičák. Pod mokřadní částí toku pod místní komunikací dochází ke křížení Stříbrného potoka s Puškařovskou stokou. Dále pokračuje tok na sever přirozeným lesním porostem a až k rybníkům na Sedmičce je koryto přírodní se stálým průtokem vody. Potok má přírodní charakter, mění směr, sklon i morfologii koryta. Spodní část potoka mezi rybníky na Sedmičce a rybníky Puleček je koryto Stříbrného potoka regulované. K těmto úpravám došlo také v 60-tých letech minulého století. Její horní polovina je zřetelně ovlivněna šachtou č.7. Za normální klimatické situace se voda z koryta toku cca 100 m pod rybníky na Sedmičce vytrácí a uniká do podzemí. Stříbrný potok dále protéká rybníky Puleček a pokračuje ke Třem pramenům až po zaústění do Komářího potoka. Celková délka Stříbrného potoka dosahuje přibližně 5,5 km.

Po provedených průzkumech a jednáních s dotčenými subjekty byly vytipovány dva úseky doporučené studií „Obnova ekologické funkce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka“ (AQUATEST a.s., duben 2016) k rekonstrukci. Jedná se o obnovení Puškařovské stoky od Nového rybníka po křížení se Stříbrným potokem (cca 2,7 km) a úpravu koryta Stříbrného potoka pod rybníky na Sedmičce (cca 450 m). Obnovu Puškařovské stoky je nutno chápat v kontextu celého povodí Stříbrného potoka, která by měla vyvolat i další úpravy v povodí jak na Stříbrném potoce, tak na vodních nádržích v povodí. V případě, že se podaří obnovit průtok vody korytem stoky, bude vodou dotován i samotný Stříbrný potok.

Puškařovská stoka

Je nutno konstatovat, že se jedná o uměle vytvořenou vodoteč (historické technické dílo), jejíž trasa vede povětšinou svahem podél vrstevnice. Pravý břeh je tak v rostlém terénu, levý břeh je tvořen zemní hrázkou. Zemní koryto stoky se v důsledku absence vodních průtoků postupně zazemňuje a zarůstá vegetací. Na krátkých úsecích je narušené zemní koryto provizorně opevněné zbytky gumových dopravních pasů či stabilizováno betonovým blokem. Místy bylo nalezeno opevnění kamennými balvany v patě svahů. Z pohledu ekologicky-stabilizační funkce stoky je současná situace zcela nevyhovující.

Zvolené řešení obnovy Puškařovské stoky bylo z pohledu ekologie krajiny vybráno jako nejlépe možné řešení vzhledem k místním podmínkám a k historickým skutečnostem vodního díla. V rámci obnovy Puškařovské stoky by bylo koryto pročištěno od usazených sedimentů a v narušených místech domodelováno do původního lichoběžníkového tvaru. Gumové pásy a betonový blok budou odstraněny. Levý břeh bude v těchto místech opraven vybudováním nové hutněné hráze z vhodných zemin. V místech lokálních průsaků narušených hrázek bude v nezbytně nutné míře využito např. jílové těsnění či fólie. I nadále se však bude jednat o zemní koryto, které bude při zajištění stálého průtoku stabilní. V budoucnu je však nutné počítat s udržovacími pracemi, které zajistí průtočnost koryta (prořezávky náletové vegetace podél stoky, čištění koryta).

Křížení s lesními cestami (2x) po trase stoky v daném úseku bude řešeno pomocí propustků. Místa v korytě, která budou muset být opevněna z důvodu stability, a taktéž i zaústění stoky do Stříbrného potoka bude vyžadovat techničtější opevnění např. kamennou rovnaninou či kamennou dlažbu. Bude se však jednat o ojedinělé krátké úseky.

Obnova Puškařovské stoky vyvolá však i kácení vegetace, kterou je zarostlá a která se nachází v její bezprostřední blízkosti a svým vyvrácením by samotnou stoku opět ohrozila.

Koruna opravené levobřežní hrázky Puškařovské stoky by šla dále využít jako pěšina nebo přímo jako turistická (naučná) stezka umožňující pěší průchod krajinou.

Vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 4306 je Město Horní Slavkov, sousední pozemky jsou ve vlastnictví Města Lokte (správcem jsou Loketské městské lesy, s. r. o.).

Pro přivedení vody do koryta Puškařovské stoky je, jak už bylo výše uvedeno, nezbytné zrekonstruovat odběrný objekt na Komářím potoce. Podle metodického pokynu MŽP o minimálních zůstatkových průtocích musí být v korytě Komářího potoka zabezpečen průtok QMZP = Q330d = 17 l/s. Velikost průtoku svedeného do Puškařovské stoky bude stanovena ve spolupráci s CHKO Slavkovský les. V minulosti byl ve stavebním povolení na obnovu Puškařovské stoky z roku 1962 povolen odběr z Komářího potoka v jarních měsících 50 l/s a v ostatních měsících roku odběr 3 – 5 l/s.

Ekologicko-stabilizační funkci Puškařovské stoky je nutno chápat v kontextu celého povodí Stříbrného potoka. V případě, že se podaří obnovit průtok vody korytem stoky, bude vodou dotován i samotný Stříbrný potok. Ten se pod obcí Horní Slavkov vlévá do Komářího potoka, a tak by byla voda protékající Puškařovskou stokou opět navrácena do původního toku.

Stříbrný potok

Obnova Puškařovské stoky v úseku od Nového rybníka po jeho křížení (zaústění) do Stříbrného potoka by měla být podpořena dalšími opatřeními v povodí. Mělo by se jednat především o úsek Stříbrného potoka pod rybníky na Sedmičce (úsek dlouhý cca 450 m). Zde je tok zcela ovlivněn důlními šachtami a voda se z koryta toku vytrácí a uniká do podzemí. Koryto je v terénu zřetelně zaříznuté, lichoběžníkového profilu, opevněné místy narušenou kamennou dlažbou nebo kamennou rovnaninou či pohozem. Asi po 200 m pod cestním propustkem pod rybníky se nachází úsek dlouhý cca 250 m, kde byly zbudovány 4 dřevěné stupně z kulatiny a 5 betonových stupňů. Tyto technické objekty jsou výrazně narušené.

Úsek je značně technicky upraven a pro zamezení úniků vody z koryta by muselo být v celé délce úseku využito jílového těsnění nebo těsnící fólie (s kamennou rovnaninou na povrchu) či kamenné dlažby do cementového lože. S ohledem na případný rozvoj ekologických funkcí koryta je použití dlažby nejméně vhodným řešením. Dále by byly odstraněny stávající betonové stupně, které by byly nahrazeny několika nižšími kamennými stupni či skluzy. Vlastník pozemků Město Horní Slavkov, Diamo, s.p. a Lesy ČR, s.p..

Obr. 1: Komáří potok – odběrný objekt

Obr. 2: Puškařovská stoka – opevnění gumovými pásy

Obr. 3: Puškařovská stoka – trasa svahem podél vrstevnice

Obr. 4: Puškařovská stoka – betonový blok (levý břeh stoky)

Obr. 5: Puškařovská stoka – břeh narušený kořenovým systém