Vodní kanály a přivaděče pro montánní účely v České republice

Martin PŘIBIL

Národní technické museum v Praze, Oddělení hornictví a hutnictví

Verze na přednášku – k otištění české verze článku ještě bude upraveno

Úvod

Hornictví, hutnictví a montánní průmysl je obecně velkým spotřebitelem užitkové vody. Uplatnění užitkové vody se v hornictví průběhem času měnilo, ale základní dispozice systému zůstává stejná: na jednom konci jsou zásoby vody, která je dopravovaná vodní cestou na místo spotřeby, kde se energie vody transformuje ve výrobním procesu a buď do procesu vrací nebo odtéká ze systému. Při své cestě tato voda poslouží našemu průmyslu, aby na závěr opustila montánní region a vodotečí odtekla do moře.

Pro úplně první evropské montánní vodohospodářské účely je charakteristické využití vody k rozplavování aluviálních sedimentů při rýžování zlata. Voda se používala i k rozrušení pevnějších hornin – viz Ruina Montium v Las Médulas ve Španělsku, kde bylo vybudováno několik aquaduktů značných délek ve členitém horském terénu přivádějící vodu používanou na hydraulické rozrušení velkých bloků pohoří a následné rozplavování a rýžování miocenních hornin obsahující zlato v ohromném rozsahu. U nás se vody prvně používalo pro rýžování zlata a cínu a zřejmě i rozplavování říčních teras, což již vyžaduje stavbu vodních kanálů.

Pro středověké systémy je charakteristické využití vody na vodní kola mlýnů a hamrů, hornická vodní hospodářství se rozvíjela podobně jako technika v mlýnech a hamrech. První důlní zařízení na vodní pohon byly zřejmě dmychací měchy, rudní mlýny a stoupy, ostatně stoupa je principiálně nadhazovacímu kladivu v hamrech blízká a jejich konstrukce je principiálně jednodušší než konstrukce převodů mlýnice.

Pro pozdně středověké a novověké systémy je charakteristická transformace potenciální gravitační energie vody při pohonu důlních a úpravárenských zařízení pomocí vodního kola. Vodní cesta přivádějící vodu sloužila také pro plavení surovin, např. dřeva či dřevěného uhlí do hutí a na pálení ohňů při těžbě sázení ohněm (feursetzen) jako v případě Dlouhé Stoky (Flossgraben).

Pro novověké vodní systémy jsou charakteristické dlouhé přivaděče vody a delší cesta vody podzemím dolu, kde poháněla řady důlních strojů, kaskády vodních kol či jiných zařízení, a z dolů odtékala dědičnou štolou, kde na povrchu ještě mohla pohánět další úpravárenská zařízení. V případě těžby rud se architektura podobného vodního systému udržela až do 20. Století a někde vlastně i dodnes (Malá vodní elektrárna v dolech v Kremnici). Na povrchových vodních cestách se budovala celá řada nádrží a dalších drobných vodohospodářských staveb, jako jsou různé přepady, akvadukty, vodní štoly a tunely atp. V případě těžby kyzových břidlic se voda přiváděná kanálem spotřebovávala při chemické úpravě při loužení pyritu na haldách.

Pro průmyslovou éru je charakteristické použití vody na uhelných dolech v kotlích parních strojů a na chlazení kompresorů, úpravu surovin a další účely. Uhelné hornictví mělo u nás v 19. století před těžbou rud značný náskok (kromě Příbramských rudných dolů) díky intenzifikaci těžby masivním nasazením parních technologií, pro které byl na uhelných dolech dostatek uhlí za režijní ceny. V mnoha případech sloužila voda i jako medium pro dopravu vytěžených surovin v člunech (Británie, Francie Německo [např. kanál v Halsbrücke] , Nizozemí, Belgie) u nás je takovým dílem průmyslové éry Baťův kanál z 20. století.

Z technického hlediska je podstatné, že ve starších kanálech voda proudila gravitačně za atmosférického tlaku s volnou hladinou, stavba vodního přivaděče vyžadovala zemní těleso, aquadukty a další podobné stavby, které vyžadovaly neustálou údržbu a obsluhu. Od 19. století se začaly používat tlakové prvky, důležitý moment bylo zavedení litinových tlakových potrubí, které umožnily moderní trasování báňských vodovodů ve výkopech v nezámrzné hloubce, to redukovalo náklady na údržbu kanálů a umožnilo rozvoj výkonné tlakové vodosloupcové důlní techniku (Příbram, Jáchymov, Slavkov), která byla v dřevěném provedení méně výkonná a i méně spolehlivá kvůli praskajícím dřevěným tlakovým řadům (Slavkov).

Vodní kanál Rantířovsko-Starohorský, >1315

První nám známá historická zmínka o použití vody pro důlní účely na území ČR se nachází v listině krále Jana Lucemburského z 29. března 1315, kde je zmiňována smlouva se stavitelem důlních strojů Jindřichem (Heinrichem) Rothermelem, který se zavázal ve Starých Horách (Altenberg) u Jihlavy (Iglau) vybudovat zařízení na čerpání důlních vod (Wasserkunst) na úroveň dědičných štol (Erbstollen), které měl Rothermel vyrazit a jeho dědicové provozovat a mít tak podíl z výnosu dolů. Toto zařízení mělo nahradit práci nosičů vody („snurzier“, „sumpfuller“), detaily nejsou známy.  Listina zmiňuje stavbu stavbu vodního náhonu pro pohon 6 kol. Zda tato kola měla pohánět tyto čerpací stroje či se jednalo kola pouze pro pohon stoup na drcení rudy (pochwerk) není zřejmé. Z podmínky uvedené v listině krále Jana aby kanál byl průtočný celoročně, lze implikovat pohon čerpacího zařízení. Zbytky kanálu se dodnes v terénu dochovaly a nazývá se Rantířovsko-Starohorský a zasloužil by si větší pozornost  archeologů i památkové péče.

Těžko dnes říci, o jaké zařízení na čerpání vod se tehdy jednalo, nejspíš se jednalo o vodní vrátek typu „brems“, „kehrrad“ či jejich modifikace. Pokud by se jednalo o Vitruviův Wasserkunst, vyžadovalo by toto dílo novou kolmou jámu a překopy na žíly. Také by se mohlo jednat o systém římských kol a voda měla pohánět pouze úpravnu nebo se jednalo o vodou poháněné četkové čerpadlo, těžko dnes říci, vyžadovalo by to hlubší rešerši na čem Rothermel pracoval v Německu.

Vzhledem k tomu, že např. první zmínka o nádrži Banedick v místě dnešního Středního Velkého Pfauenteichu  (Mittlere Pfauenteich) v Clausthal-Zellerfeldu pochází údajně z roku 1298 a první nádrž ve Freibergu vznikla údajně až roku 1447 je rok 1315 relevantní i pro evropskou montánní historii, ovšem zrudnění těžené u Jihlavy relevantní bohužel nebylo.

První báňské kanály ve Slavkovském lese

Pochází snad již z konce 14. století, tedy jsou možná starší než první vodní díla ve Freibergu, podle Dr Jiřího Majera je zmiňuje listina z roku 1408 a kmeny vyztužený kanál byl veden z potoka Rota pod Královým kamenem snad až ke Krásnu, jako prokázanou považuje Dr Majer existenci vodního kanálu do Slavkovského údolí již během 15. století.

Puškařovská strouha (Putzenhof Graben, Ebmet Graben)

Dalším poměrně málo prozkoumaným dílem stranou pozornosti orgánů památkové péče je Puškařovská strouha, která pochází zřejmě z přelomu 15. a 16 století. století. Její délka je uváděna kolem 6km, ale podle historických map mohla být její délka až 8 kilometrů. Dílo bylo u Slavkova částečně zahlazeno hornickou činností v 50. letech 20. stol.

Dlouhá stoka (Flossgraben)

Systém kanálů a nádrží zvaný jako Dlouhá stoka je historické vodní dílo, jádro bylo vybudované v 16. století v letech 1531–1536. Dílo sloužilo pro dopravu vody a pro plavení dřeva pro důlní provozy a využití při hornických i nehornických sídelních aktivitách. Význam díla vzrostl při zvýšení těžby cínových rud v revíru Horního Slavkova, především při hornických pracích na Hubském a Schnödově pni, kdo vody dlouhé stoky poháněly několik desítek úpraven a důlní čerpací stroje. Vedle příbramsko-březohorské soustavy kanálů se jedná se o největší vodní dílo pro montánní účely v ČR (pokud neuvažujeme vodovody pro potřeby dolů a hutí z 20. století). Na vodní dílo bylo napojeno několik retenčních nádrží, rybníčků a zásobních nádrží pro suchá období. Důlní dílo také sloužilo k pohonu důlních strojů na Hubské, Císařské a Kunst šachtě. Zde byl vybudován systém podzemních vodních kanálů a podzemních komor na vodní kola pohánějící čerpací stroje („kunsty“). Pohonná voda ze systému opadávala další mimořádně důležitou památkou, dědičnou štolou Kašpara Pluga. Dlouhá stoka přívodní štoly a důlní zařízení v podzemí spolu s odpadním kanálem - dědičnou štolou Kašpara Pluga tvořily součást jednoho širšího vodohospodářského systému. Všechna tato díla sloužila pro důlní účely až do 19. století. Vody jímané z Dlouhé stoky Chebskou štolou poháněly první vodosloupcový stroj na českém území vybudovaný v letech 1804–1807. Literární zdroje (Jiří Majer) uvádějí, že tento typ čerpacího stroje přišel do Čech z Banské Štiavnice a z Čech se údajně dostal do Saska a údajně tak ovlivnil německou čerpací techniku. Německé zdroje (O. Wagenbreth) ovšem tento postřeh Dr. Majera nepotvrzují. Obdobně jako u případu Blatenského příkopu, byla Dlouhá stoka využívána pro montánní účely do doby úpadku těžebních aktivit v 19. století. V tomto období také dosahoval systém největší délky, až 30 km. Stoka byla několikrát upravována, jedna posledních zásadních oprav proběhla v roce 1908. Od 2. poloviny 20. století byly prováděny některé nevhodné úpravy. Dílo je dnes průtočné, je využívané pro různé účely i ekonomické - energetické, vodárenské a vodohospodářské, je také zájmem různých dobrovolných spolků a organizací zdejšího regionu. Díky zachovalému tělesu, nádržím, rybníčkům a okolní přírodě se jeví jako turisticky atraktivní.

Dlouhá stoka je chráněna svým umístěním v ChKO Slavkovský les, jako kulturní památka byla vyhlášena částečně v roce 2003. Zoto pozdní vyhlášení za KP má velkou výhodu, že je plně pravomocné a nelze je již zpochybnit jako je tomu u památek vyhlášených před zrušením okresů. V roce 2012 byla Dlouhá stoka vyhlášena vládní vyhláškou jako Národní kulturní památka, tento titul je zcela nezpochybnitelný. Pokud by se měla v ČR vyhlašovat nějaká montánní oblast za evropskou památku či snad i UNESCO, jistě by měla patřit oblast Slavkovského lesa s Dlouhou a Puškařovskou stokou a dalšími objekty mezi vážné adepty na tento evropský titul.

Blatenský příkop (Plattner Kunstgraben)

Blatenský příkop (Plattner Kunstgraben) je historické vodní dílo o délce cca 12 km, které pochází z 16. století. Dílo bylo vybudováno jako přívod vody do úpravárenských a hutních provozů při zpracování cínové rudy v Blatenském a Božídarském cínovém revíru. Stavba přiváděla technologickou vodu při mokrém procesu úpravy cínové rudy. Dílo bylo využíváno v 16. století především pro montánní účely, přičemž dopravovaná voda sloužila i dalším nedůlním účelům. Stavba byla v historii různě využívána. Pro montánní účely bylo dílo využíváno v době největší exploatace cínových ložisek, která byla probíhala hlavně v 16. a 18. století. V druhé polovině 20. století bylo dílo různě upravováno, přičemž byla již známá jeho kulturní hodnota. V roce 1980 bylo dílo zařazeno do státního seznamu nemovitých kulturních památek, ale vyhlášení za Kulturní památku nebylo zřejmě pravomocné. Dílo mělo a má vodárenské využití, proto bylo v letech 1994–1995 upravováno a rekonstruováno, se snahou, přiblížit se stavu z poslední velké rekonstrukce z roku 1929. Dílo je zachovalé v původní trase téměř po celé jeho délce. Jedná se o největší a nejzachovalejší vodní dílo spojené s hornickou činností a zpracováním rud v české části Krušných Hor, ale ve srovnání s Dlouhou stokou je toto dílo již méně významné. Dílo je dostatečně chráněno svým umístěním v Krajinné památkové zóně, ale nejnovější akt vyhlášení za Národní kulturní památku není zřejmě platný, protože vyhlášení za kulturní památku nebylo v minulosti pravděpodobně provedeno pravomocně.

Labský kanál do Kutné Hory a kanál z údolí Vrchlice

Kutnohorské doly byly velký spotřebitelem dřeva, především na výrobu dřevěného uhlí pro stříbrné hutě. V 16. století se dovozem levného stříbra z Ameriky stříbro zlevnilo a značně zdražilo dřevo, které v širším okolí Kutné Hory nebylo dostupné, proto se z iniciativy královského hormistra Kryštofa Gendorfa v 2. polovině 16. století vypracoval plán na plavení dřeva z královských lesů v Krkonoších po řece Úpě a Labi do Starého Kolína o odtud novým kanálem ke Skalce pod vrchem Turkaňk, voda od Skalky opadávala pravděpodobně Hořanským potokem zpět do Labe, pokud uvažujeme že kanál byl průtočný. Počátkem 17. století se uvádí že, že voda byla stojatá a po kanálu se plavilo důlní dříví a dřevěné uhlí v lodích koňmo od Labe k dolům. Vzhledem k častým povodním, regulaci Labe a intenzivnímu zemědělství je dnes trasa kanálu značně setřena.

Dalším významným kanálem v Kutné Hoře bylo dílo, které napájelo doly na Turkaňku pohonnou vodou z Vrchlice přes Sedlec nad Skalku, zachoval se nám i popis těchto důlních zařízení v dobové češtině. Trasa kanálu je též již značně setřena. Ochrana Labského kanálu není žádná, trasa kanálu z Vrchlice se částečně nachází v rámci území chráněného UNESCO a jeho ochranném pásmu.

Jáchymovský vodní systém

Vodní energie na místě dnešního Jáchymově byla využívána v hamru ještě před nálezem stříbrného zrudnění, po objevení bohatého ložiska voda prvně poháněla vodní stoupy a posléze důlní čerpadla. Do Jáchymovského údolí byla voda přiváděna kanály a vodními tunely až od Neklidu a důlními chodbami z Eliášského údolí. Intenzivní rozvoj systém prodělal v 18. a 19. století. Při modernizaci dolu Rudolf (Rovnost, Werner) v západním revíru v polovině 19. století byla z Eliášského údolí proražena do jámy nová dopravní štola, která také sloužila jako přivaděč pohonné vody do tlakového potrubí v šachtě, které napájelo vodní turbínu systému Schwamkrug na pohon těžního stroje. Turbína nahradila koňský žentour na povrchu a byla zde instalovaná roku 1856, jednalo se o první použití vodní turbíny pro báňské účely v rámci monarchie. Později byla turbína nahrazena tlakovým vodosloupcovým pístovým strojem, který zde sloužil až do počátku 20. století. Pohonné vody od Rovnosti opadávaly po hlavních chodbách po žíle Svatého Ducha až na štolu Albrecht, která ústila nad dolem Josef a voda zde měla dalších 180 metrů výškového potenciálu pro pohon důlních zařízení. Na východní větvi vodního systému jsou zajímavostí dvě dlouhé vodní štoly na trase od Neklidu a dochované těleso kanálu včetně kamenných vyzdívek vlastního vodotoku. Dalším zajímavým zařízením bylo vodou poháněné přetěžovací zařízení na dole Svornost pro těžbu hlušiny z úrovně nádvoří dolu na horní haldu, které je ve stejné výškové úrovni jako horní kanál. Voda byla využita také pro pohon stojatého vodosloupcového těžního stroje umístěného na Svornosti. Další vodní zařízení byla umístěna mezi Dědičnou štolou Barbora a Daniel, posledním typem bylo moderní litinové vodosloupcové čerpadlo  v jámě Svornost na štole Daniel, kterou pak veškeré vody odtékaly z revíru. Systém jáchymovských vodních kanálů je částečně chráněn svým umístěním v Krajinné památkové zóně.

Náhon na Žampachu v Jílovém u Prahy

Je rozsahem menší dílo, jímající vody řeky Sázavy na pohon čerpadla na rudním sloupu v tzv. Michalském oddílu u břehu Sázavy, který zasahoval hluboko pod hladinu řeky. Kanál pochází ze 17. století, možná je i starší. Kanál byl modernizován v 19. století, kdy poháněl vodní kolo přes kilometr dlouhé transmise z drátěného lana, která poháněla čerpadlo na dole Pepř. Zařízení zřejmě nebylo dlouho v provozu, ale zbyla po něm pěkná empírová kolovna (Radstube) v areálu závodu Pal. Podobné rozvody mechanické energie pomocí lanové transmise na delší vzdálenosti (stovky metrů, jednotky kilometrů) jsou v Čechách ojedinělé (resp. nedokumentované). Dílo není chráněno, je částečně využíváno.

Příbramský vodní systém

Vedle Dlouhé stoky byl příbramský vodní systém největším báňským vodním systém na území ČR. Využití vodní energie pro pohon důlních strojů je v Příbrami detailně popisováno již v polovině 17. století, včetně dlouhé mihadlové trati. Rozvoj vodního systému znamenal projekt modernizace příbramských dolů z 2. poloviny 18. století, kdy byla účelně a vícenásobně, využívána pohonná voda z nádrží na říčce Litavka. Důlní stroje byly poháněny v kaskádě několika stupňů s různými povrchovými ale i podzemími přivaděči vody mezi šachtami. Voda příbramského systému poháněla zprvu vodní kola těžních strojů a čerpadel, později vodní turbíny težních strojů, a nakonec velké litinové tlakové vodosloupcové stroje, které zdvíhaly vodu ze značných hloubek. Čerpaná i pohonná voda opadávala dědičnou štolou císaře Josefa II. Systém byl částečně v provozu až do roku 1961, kdy ještě poháněl velké vodní kolo čerpadla, které těžilo pitnou vodu pro vodárenské účely. Škoda, že se tuto již tehdy významnou technickou památku nepodařilo zachovat v provozu. Strouhy kanálů u Příbrami byly později různě stírány a zahlazovány, bohužel i v tomto miléniu ustupují výstavbě domů a komunikací. Jádro systému je chráněno jako Národní kulturní památka, ale bohužel bez hlavních přívodních větví.

I na dalších historických revírech se dochovaly zbytky vodních staveb, vodní systémy byly v Přísečnici, údolí Černé, v Rudolfově, Potůčkách, Oloví, Ratibořských Horách, ve Stříbře a mnohde jinde. Na některých revírech předpokládáme i zachování původní technologie (vodních kol) či jejich pozůstatků přímo v podzemí dolů, různé naše nálezy v terénu ukazují i možnost dochování fragmentů vodních kol a čerpacích článků v dobrém stavu, zejména pokud byly konzervovány roztoky sulfidů.

Ale nejsou to jen historické montánní kanály, které se staly technickými památkami. I současná moderní díla mají svoji technickou a historickou hodnotu, proto si zmíníme alespoň několik z nich.

Baťův plavební kanál

Je vodní dílo na řece Moravě, dílem kanál, dílem úprava a splavnění řeky, které bylo vybudováno z iniciativy firma Baťa za většinové státní účasti jako vodní dopravní cesta a za účelem zavlažování a meliorace. Na stavbě se finančně podílela firma Baťa, která po tomto 52 kilometrů dlouhém kanálu dopravovala lignit z dolu Tomáš v Ratíškovicích pro své závody v Otrokovicích, Zlíně a okolí. V České republice se jedná o mimořádnou stavbu, naše území je zvlněné a pro budování dopravních kanálů se hodí jen široké úvaly řek, ostatně jako v případě Baťova kanálu, i proto se u nás větší systém vodních dopravních cest nevybudoval. Vzhledem k tomu, že jako motivace při stavbě Baťova kanálu převažovala doprava minerálního paliva, právem jej řadíme mezi montánní stavby. Dnes dílo slouží hlavně pro vodní dopravu pro turistické účely

Moderní novodobé přivaděče pro montánní účely

Mezi montánní vodní stavby také řadíme velké vodovody pro potřeby montánního průmyslu. V roce 1940 se začal v okupovaných územích budovat Labský vodovod pro napájení hydrogenizačního závodu Sudetenländische Treibstoff Werke AG v Záluží u Litvínova (Maltheuern), kde se z mosteckého hnědého uhlí vyráběl syntetický benzín. Petrochemický závod je dodnes v provozu, ale zpracovává ropné a další suroviny. Vodovod byl dlouhý přes 30 kilometrů a začínal na Labi v Dolních Zálezlech. Jeho trasa přes lom Bílina do Záluží je přerušená těžbou a vodovod dnes zásobuje elektrárnu Ledvice. V souvislosti s výstavbou závodu STW byly vybudovány velké sklady PHM v Hněvicích u Roudnice nad Labem spojené produktovody se Zálužím a přístavy na Dunaji a petrochemickými závody ve Schwechatu u Vídně. V Hněvicích byl krom skladů vybudován přístav na Labi pro dopravu (expedici) kapalných uhlovodíků.

Další podobnou stavbou, je poválečný Vltavský vodovod pro těžký montánní průmysl na Kladně v délce cca 20 kilometrů. Počátek vodovodu je na Vltavě v Úholičkách a zásoboval vodou Spojených oceláren n.p. (Vojtěšská huť [Koněv], Poldi) a další provozy, dnes kladenskou elektrárnu. Podobně montánnímu průmyslu sloužila přehradní nádrž Hracholusky, která vznikla pro zabezpečení stálého průtoku v řece Mži, tak aby bylo možno odebírat průmyslovou vodu pro ZVIL n.p. – Škodovy závody v Plzni, zejména pro hutní  a energetické provozy. Poslední stavbou, kterou zmíním je Kružberský skupinový vodovod, který zásobuje ostravský průmysl vodou, délka vodovodu je cca 40 kilometrů a od přehrady Kružberk je veden v délce 5,6 km v tlakové vodovodní štole. Vzhledem k tomu, že voda je zde upravována na pitnou je celková soustava mnohem delší a byla posílena odběrem z přehrady Šance.

Ochrana historických vodních kanálů

Ve vodních kanálech se mísí hodnoty hornicko-hutnické, technické, historické, stavební a přírodní. Mnohý kanál je již spíše součástí krajiny a pro jeho ochranu postačuje vypracovat vhodný plán péče v rámci přírodně chráněného území s ohledem na stavební konstrukce. Ostatně to se týká i většiny historických důlních děl a projevů hornické činnosti, je ale nutné, aby orgány ochrany přírody dokázali tyto mezní objekty správně vnímat a chápat jejich hornickou či vodohospodářskou podstatu. Některé podobné objekty jsou navíc chráněné jako kulturní památky, zde je stejný problém ve výkladu přívlastku kulturní. Zřejmou definicí je technická památka či jen „památka“. Ochrana formou „kulturní památky“ je ale vhodná pro městskou zástavbu a intravilán obce, kde jsou vodní díla součástí urbanistického konceptu. Ve volném terénu je na místě spíše ochrana jako přírodní památky. Ideální je vhodná kombinace všech kritérií – technického, přírodovědného i historického.

Momentálně největší problém na poli montánních památek působí saský tlak na vyhlášení památky UNESCO Montanregion. To vede k servilnosti českých úředníků, jejich lokajskému chování a naprosto chaotickému a nesystematickému vyhlašování montánních Kulturních památek či dokonce Národních kulturních památek. Ti co se problematice věnují systematicky a objektivně jsou najednou konfrontováni se siláckými prohlášeními orgánů památkové péče, které např. za „největší cínový důl v ČR“ považují z hlediska těžby cínu marginální důl Mauritius u Abertam. Kde je Horní Slavkov? Cínovec? Neexistují? Ti co chtějí žít v pravdivém světě, proto celkem logicky říkají: dost bylo lhaní – ale dotace a lži tečou nadále a toto agresivní chování nejde již zastavit. Tyto reklamní deformace reality, lhaní, vybájené lživé posudky a vůbec tento marketingový přístup k ochraně památek těžce poškozují právní jistoty všech občanů EU, poškozují vztahy mezi sousedy i principy památkové péče jako takové.

Jednou z podobných nesystémových událostí je i vyhlášení Blatenského příkopu za Národní kulturní památku, přestože v regionu nedaleko již jednu podobnou, ba dokonce mnohem lepší Národní kulturní památku máme – Dlouhou stoku. Tento způsob vyhlašování památek je na republikové úrovni zcela nekoncepční, již vzhledem k existenci například zmíněného Rantířovsko-Starohorského kanálu, známé neznámé Puškařovské strouhy a dalších montánních kandidátů na titul Národní kulturní památka, ale památková péče ani neví o jejich existenci. Toto je důsledek toho, že do ryze odborné problematiky zasahuje politika, lokální projektoví a dotační šíbři, servilní úředníci a to způsobuje kupčení s tituly Kulturní památka, Národní kulturní památka, UNESCO atp. Proto bych rád apeloval na příznivce kanálů ve Slavkovském lese, aby nesklouzli k podobné prolhané rétorice. Vraťme památky do odborného rámce, pryč od vlivu projektových inženýrů.

Děkuji Vám za pozornost!

Zdař Bůh! Glück auf!

Příloha: Přehled vybraných důlních vodohospodářských děl (srovnávací tabulka).

Zahraniční objekty jsou zde uvedeny jako rámec a typové příklady

Nemusí se překládat

| Technické dílo | Místo | Stáří | Ochrana | Význam* | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanály k Ruina Montium | Las Medulas | přelom našeho letopočtu | UNESCO | světový | Několik aquaduktů na dopravu vody do místa rozpojování hornin rozplavováním měkkých poloh a destabilizaci velkých bloků pohoří. Následně byly rozpadlé bloky dále rozrušovány, přepírány a rýžovány. |
| Freibergský vodní systém | Freiberg | jádro od 15. století, postupný rozvoj, masivní rozvoj 18. a 19. století | Ano | evropský | Rozsáhlé vodní hospodářsví zachovány velmi cenné konstrukce, cenné části v podzemí včetně strojů, zpřístupnění veřejnosti. Systém napojen na dědičnou Rotschönbergskou štolu zde fungující jako odpadní kanál pohonných vod. |
| Oberharzer Wasserregal | Harz, Goslar, Clausthal-Zelerfeld | Od 16. stol, jádro 18. a 19. století | UNESCO | evropský | Jedná se o soustavu několika rozsáhlých vodohospodářství vyhlášených památkou UNESCO jako celek. Zachována nadzemní, ale i podzemní část systému. Systémy též napojeny na dědičné štoly zde fungující jako odpadní kanály pohonných vod. První zmínka o první nádrži Banedick v místě dnešního Mittlere Pfauenteich údajně již 1298. |
| Tajchy v okolí Banské Štiavnice | Banská Štiavnica, Hodruša, Vyhnie, Banská Bielá | Jádro 18. a 19. století, části starší | UNESCO – částečně | evropský | Rozsáhlé vodní hospodářsví, zachována převážně nadzemní část, dílem i podzemní části (veřejnosti nepřístupné). Pohonné vody opadaly řadou dědičných štol, nejhlubší Voznická dědičná štola císaře Josefa II, 500 metrů pod Štiavnicí. Není vše chráněno. |
| Dlouhá stoka | Slavkovský les | Od 15. stol. hlavní jádro 16. stol | KP | evropský | Dílo je v jádru starší než srovnatelná vodní hospodářství v Harzu, vody poháněly úpravny, stroje v podzemí; plavení dřeva. Systém napojen na dědičnou štolu Kašpara Pluga zde fungující jako odpadní kanál pohonných vod. Zachována nadzemní část systému. Spolu s dalším souborem památek ve Slavkovském lese si zaslouží ochranu UNESCO |
| Kanál Rantířovsko-Starohorský | Jihlava, Rantířov | Od 15. stol., možná starší | není | republikový | Dílo je z (kontextu hornictví v ČR) velmi staré. Kanál je v terénu značně setřelý. Akutní potřeba ochrany. Jeho význam může být až evropský. |
| Kremnický vodní systém | Kremnica | Jádro 18. a 19. až 21. století, části starší | MPR | středoevropský | Systém je dodnes energeticky využíván, v podzemí provozní zařízení. Systém napojen na dědičnou štolu, dodnes fungující jako odpadní kanál pohonných vod, které zde dodnes pohánějí MVE (obdobná elektrárna byla v provozu na šachtě Constantinschacht a Dreibrüderschacht u Freibergu [dnes mimo provoz] a na šachtě Kaiser-Wilhelm-Schacht v Clausthal-Zellerfeldu [dnes mimo provoz]). |
| Špaňodolský banský vodovod | Špania dolina | 18. až 19. stol | není | středoevropský | Rozsáhlý horský vodní přivaděč pro měděné doly ve Španie dolině. Místy dobře zachovalý, jinde horským podnebím setřelý. Ve Španie dolině zachována zřícenina kolovny a ohlubeň jámy dolu Ludvik (Ludovika) |
| Příbramský vodní systém | Příbram, Březové Hory, Bohutín | jádro 18. a hlavně 19. stol | není | středoevropský | Rozsáhlé vodní hospodářsví zachována i v podzemí část systému, zpřístupnění veřejnosti. Systém napojen na dědičnou štolu Josefa II fungující jako odpadní kanál pohonných vod. Akutní potřeba ochrany, zejména nadzemních částí a výzkumu |
| Blatenský vodní příkop |  | Od 16. stol. | KP | středoevropský | Dílo je v jádru staré. Pohánělo drtírny rudy a velký čerpací stroj. |
| Hamr, rybník, kanál v Dobřívi | Dobřív |  | NKP | středoevropský | Cenné provozní zařízení. |
| Jáchymovský vodní systém | Jáchymov | Pravděpodobně od 15, stol. jádro 18. a 19. stol | není | středoevropský | Akutní potřeba ochrany nadzemních i podzemních částí a výzkumu. Systém napojen na dědičnou štolu fungující jako odpadní kanál pohonných vod. |
| Důlní kanály v údolí Černé | Potůčky, Rýžovna | jádro 18. a 19. stol | není | republikový | Akutní potřeba ochrany a výzkumu. Nadzemní i podzemní části menších dílčích systémů. |
| Plavební kanál v Kutné Hoře a kanál z Vrchlice na Turkaňk a další díla | Kutná Hora, Kaňk | 18. století možná starší | Via UNESCO a MPR | republikový | Vodohospodářská díla v Kutné Hoře mohou být velmi stará, potřeba dalšího výzkumu. Stavební konstrukce místy již neexistují. Význam může být až evropský. |
| Lisia Sztolnia (Fuchsstollen) | Wałbrzych (Waldenburg) Dolní Slezsko (Polská republika) | Konec 18. stol. / počátek 19. stol | Ano | republikový | Dědičná štola dolu Fuchs (Julia, Biały Kamień, Thorez). Do roku 1854 doprava uhlí v loďkách. Po zavedení důlní drážky se těžba uhlí zmohonásobila. Významem při použití vodní dopravy srovnatelné s vápencovými lomy v Rüdersdorfu u Berlína. |
| Komora na vodní kolo na štole Prokop | Stříbro | 18.-19 století | není | republikový | Náhon na řece Mži pohánějící vodní kola na spodní pohon mihadla pohánějící čerpadlo v Kunstšachtě na dědičné štole Prokop (Šachta IV – Brokárna). |
| Náhon na úpravnu v Žampachu | Jílové u Prahy | 18. století (starší?) | není | republikový | Náhon na Sázavě pohánějící zlatorudné mlýny, dále ale také čerpadlo v Kunstšachtě čerpající vody z dolů pod úrovní Sázavy. Velice zajímavá je krátká etapa pohonu důlního čerpadla pomocí dlouhého lanového vedení od kolovny u Sázavy nahoru na Pepř. |
| Baťův kanál | Zlínský kraj | 1935–1938 | není | republikový | Vodní kanál který sloužil pro dopravu lignitu z Baťova dolu Tomáš u Ratíškovic do Otrokovic a závodů ve Zlíně. |
| Labský vodovod + Přístav na Labi | Ústecký kraj | 1940–1948 | není | republikový- středoevropský | Přivaděč užitkové vody z Labe do Záluží u Litvínova do podniku STW (Sudetenländische Treibstoff Werke AG) / Stalinovy závody n.p. / Závody ČSSP / (Unipetrol) + přístav na Labi u Hněvic (WiFo / Benzina / Čepro). Hydrogenizační závod na výrobu syntetického benzinu z hnědého uhlí byl svou povahou „montánní“ provoz. |
| Přivaděč vody z Vltavy do Kladna | Středočeský kraj | 1946–1950 | není | regionální- republikový | Přivaděč užitkové vody z Vltavy do Spojených oceláren n.p. (Vojtěšská huť [Koněv], Poldi) a další provozy. |
| Kružberský skupinový vodovod (KSV) | Moravsko-slezský kraj | 1948–1958 | není | republikový- středoevropský | Rozsáhlý vodovod pro zásobování Ostravy a ostravského průmyslu pitnou vodou. |
| Přehradní nádrž Hracholusky | Plzeňský kraj | 1959–1964 | není | regionální- republikový | Nádrž pro zabezpečení stálého průtoku v řece Mži aby bylo možno odebírat průmyslovou vodu pro ZVIL n.p. – Škodovy závody v Plzni |
| * K hodnocení památkového významu montánních památek neexistuje v ČR jednotná metodika. Stanovení významu je v této tabulce orientační. |  |  |  |  |  |

Podle nálezu českých soudů není údajně až 70% českých památek v kategorii „kulturní památka“ vyhlášeno pravomocně.