Vodní příkop a rýžoviště cínu z 16. století v okolí osady Rudné / Trinksaifen na české straně Krušných hor

Wassergraben und Zinnseifen aus dem 16. Jahrhundert bei dem Ort Rudné / Trinksaifen im böhmischen Erzgebirge

Petr Rojík

Abstrakt

Příspěvek se zabývá znalostmi o povrchovém dolování na cínovec (kasiterit) od 16. do 19. století na české straně západních Krušných hor. Ač studované území leží v klíčově důležité cínové oblasti Evropy, podmínky pro zachování hornického dědictví jsou obtížné z důvodů historických, demografických, jazykových, kulturních a environmentálních. Primární ložiska greisenu (tj. cínonosné horniny obsahující zrníčka kasiteritu - cínovce) jsou doprovázena rozsáhlými “mokrými” rýžovišti v údolích a “suchými” rýžovišti kasiteritu v kopcovitém terénu. Aby bylo možné vytěžit a rozdružit rudu, musela být v 16. století vybudována síť vodních příkopů. Autor odhalil páteřní příkop dlouhý 13 km v okolí vesnice Rudné (dříve Trinksaifen) mezi obcemi Nejdek a Přebuz. Vedle archivního, literárního výzkumu a zaměření metodami GPS a LIDAR autor provedl granulometrické, mineralogické a chemické analýzy výplně příkopu. Získaná data dovolují interpretovat stáří a účel tohoto rudenského příkopu.

1. Úvod

Příspěvek se zaměřuje na českou stranu Krušných hor, v blízkosti hranice mezi Českou republikou a Německem.

Německé slovo “Erzgebirge“ z 16. století a jeho český ekvivalent “Rudohoří“ původně znamenaly “Důlní správní okrsek“. Současný český název “Krušné hory”, prvně použitý 1896 a všeobecně rozšířený až o 50 let později, je odvozen ze slov “krušit“ = drtit rudu a “krušec“ = rozdrcená ruda.

Území Krušných hor podél česko-německé hranice bylo hustě osídleno lidmi, kteří přicházeli z oblastí dnešního Německa, snad i z Nizozemí a anglického Cornwallu a Devonu, v několika kolonizačních vlnách od konce 12. století do 17. století. Po druhé světové válce (1945 – 1946) byly více než 3 milióny německých obyvatel Československa násilně odsunuty z domovů a přesídleny převážně do Německa. V důsledku odsunu Němců zůstaly pohraniční horské oblasti s desítkami měst a vesnic opuštěné. Znalosti a dovednosti týkající se dolování a hornické práce zmizely na desítky let a v některých případech navždy. Zbytky rozptýlených německý psaných rukopisů a literatury, zpráv a vzpomínek zůstaly pro většinu nových osídlenců z vnitrozemí Československa a zčásti z jiných východních států téměř nedosažitelné a nepřístupné. Někteří čeští badatelé se stále ještě zabývají “znovuobjevováním” starých, dříve známých a mnohdy již publikovaných materiálů. Protože došlo k přejmenování německých sídel a zeměpisných jmen, musíme použít česká i německá jména, abychom se zorientovali v archivních písemnostech (např. označení vesnice Rudné = Trinksaifen a následně rudenský příkop = Trinksaifener Graben).

Náhorní planiny Krušných hor jsou na české straně pokryty smrkovými lesy, zamokřenými loukami v místech zaniklých sídel a rašeliništi. Mnoho rýžovišť, povrchových a hlubinných cínových dolů, drtíren a mlýnů rud i tavících hutí zmizelo. Mnoho sídel a hornických objektů bylo zničeno československou armádou v 50. letech 20. století. Některé chátrající domy byly v 60. a 70. letech 20. století upraveny pro rodinnou rekreaci.

Dnes můžeme v české části Krušných hor pozorovat protichůdné aktivity:

(1) vyhlašování chráněných území přírody, která do sebe pojímají i zřícené hornické objekty, z důvodu jejich vysoké biodiverzity,

(2) turistické využití krajiny včetně hornických objektů a jejich adaptace pro ubytování, gastronomii, sport a zábavu,

(3) Vlády ČR, SRN a politika EU stimulují průzkum a případnou budoucí těžbu surovin na svých územích. Ač Evropa patří k hlavním konzumentům cínu na světě, sama se podílí pouze podílem 0,02 % na světové těžbě cínu. ČR má tři průmyslově využitelná ložiska cínu (Cínovec, Horní Slavkov – Krásno a Krásno) s celkovými zásobami 163 809 tun cínu. Ložiska cínu a průvodních kovů, zejména lithia, jsou nyní znovu prozkoumávána.

2. Geologie

Cínová ložiska ve studovaném území patří k masivu karlovarskému či eibenstockému. V současném erozním řezu tvoří primární cínová ložiska „cínový kruh“ se středem v býv. osadě Chaloupky / Neuhaus.

Primární cínová ložiska se skládají ze svazků téměř rovnoběžných, vertikálních pruhů greisenu uvnitř granitů. (Pojmy “greisen”, “granit” a “gneiss”, dnes používané ve všech jazycích světa, vznikly mezi německými horníky Krušných hor. Etymologie slova “greisen” vyjadřuje podobu horniny jak s granitem – žulou, tak i s gneiss - rulou.) Greisenová pásma jsou vertikální, až 4 km dlouhá a až 300 m široká a obsahují v průměru kolem 0,3 % cínu. S hloubkou ubývá obsah cínu. Využitelné rudy sahají do hloubky max. 120 m (ložisko Přebuz). Také v horizontálním směru, od okraje “cínového kruhu” k jeho středu obsah cínu na ložiskách klesá a spolu s ním se postupně zmenšuje hloubka zrudnění až k nule.

Některé pruhy greisenů mají uprostřed tenkou žílu s velkými krystaly kasiteritu, löllingitu, topazu, hematitu, mikroklinu a křemene (Quarz). Tyto bohaté, ale tenké žíly pokračují do hloubky minimálně 385 m. Greiseny a žíly byly opakovaně drceny a mineralizovány. To podporuje představu o tektonickém původu rudní mineralizace a o hlubinném zdroji cínu.

Tam, kde je vertikální pruh greisenu seříznutý erozí na dnešním povrchu země, zrna rudy se oddělují z mateřské horniny a můžeme je vymýt vodním proudem. To je princip sekundárních ložisek cínu – rýžovišť (něm. Seifen). Ne vždy je v místě těžby dostatek vody na rozmývání. Proto byly do cínonosných oblastí přiváděny vodní příkopy pod nepatrným spádem z nejbližšího údolí.

3. Rudenský vodní příkop a rýžoviště cínu (Trinksaifener Graben und Zinnseifen)

Nejdůležitější a nejdelší byl příkop v okolí hornického sídla Rudné / Trinksaifen. Byl napájen z řeky Rolava / Rohlau. Dotýká se největších aluviálních a deluviálních rýžovišť v údolích Rolavy / Rohlau a Kellerbachu. Pokračuje přes bývalou vesnici Chaloupky / Neuhaus a přes rozsáhlé lesní území, přičemž obchází kopce Chaloupecký vrch / Neuhauser Berg, Vysoký vrch / Hochberg a Havran (Rabesberg). Příkop zásoboval vodou rýžoviště ve svahu údolí potůčku Kellerbach, přítoku Rolavy / Rohlau, na svazích jmenovaných kopců a Bedřichova vrchu / Pritzenberg. Příkop byl zakončen ve vesnici Rudné / Trinksaifen, na výchozu primárního ložiska Rudné, kde se nacházela hornická usedlost Pochlovice / Pochlowitz, (nazvaná podle pochen = drtit rudu) nebo Zechengrund (podle Zeche = důl). Příkop končil u bývalé drtírny (stoupovny, něm. Pochwerk), která stála v prostoru dnešních rekreačních chalup č. 169 a 214. Bohužel se zde nepodařilo najít žádný stoupovací kámen (něm. Pochstein), rozemletý písek nebo jiné stopy po úpravě rud. Rudenský příkop také zásoboval vodou “suchá” rýžoviště na kopcích a poháněl vodní kola v hlubinných dolech. Voda odtékala z důlních provozů k dalším rýžovištím cínu podél Rudenského potoka / Trinksaifner Bach a napojovala se do řeky Rolava / Rohlau nad Nejdkem.

Na východním svahu Vysokého vrchu / Hochberg je příkop rozdělen do dvou rovnoběžných větví. Spodní větev je ukončena pozdějšími lesnickými zásahy. Možná zásobovala suchá rýžoviště na Bedřichově vrchu / Pritzenberg. Jiná odnož rudenského příkopu přiváděla vodu do deluviální “suché” části rýžoviště v údolí Rolavy u Chaloupek / Neuhaus.

Existence rýžovišť vysoko nad řekou Rolavou a jejím přítoky by nebyla vysvětlitelná bez toho, že by sem byla přiváděna voda pro rozmývání rud. “Cínové doly” v Rudném / Trinksaifen a na kopcích Havran / Rabesberg a Bedřichův vrch / Pritzenberg byly poprvé zmíněny v nejdecké horní knize v roce 1556. Rudenský příkop je přibližně zaznamenán na přehledné mapě důlních provozů (ca. 1830). Přitom hlavní vodní osa, řeka Rolava, není zakreslena v úseku mezi začátkem rudenského příkopu a jejím prvním větším přirozeným přítokem. To znamená, že pravděpodobně veškerý průtok Rolavy byl uměle přesměrován do rudenského příkopu. Ač báňská činnost v Rudném / Trinksaifen skončila před rokem 1813, rudenský příkop byl využíván až do konce 19. století jako vodní zdroj pro obydlí, obilné mlýny a zemědělce v Rudném / Trinksaifen. Později příkop vyschnul a byl porušen lesnickými a zemědělskými činnostmi.

Navzdory všeobecnému povědomí o existenci vyschlého příkopu dokonce ani původní němečtí obyvatelé kraje nic nevěděli o jeho stáří a původním účelu. Bývalý obyvatel Chaloupek / Neuhaus p. Ullmann (1970) například ukončil svoje vzpomínky v krajanském tisku sugestivní otázkou: “Kdo jen mohl vytvořit ten příkop, a proč?”.

Průběh rudenského příkopu odhalil a původní účel vysvětlil nedávno autor příspěvku. Dosud viditelné části příkopu zaměřil přesnou GPS p. Martin Procházka v roce 2014. Území zpracoval z podrobných měření LIDAR p. Ondřej Malina (Národní památkový úřad Loket) v roce 2016. Sedimenty usazené na dně příkopu byly podrobeny rentgenové difrakční analýze (p. Michal Řehoř, VÚHU Most), granulometrickým analýzám (p. Pavel Jedlička, KMK Krásno) a chemickým analýzám na cín a železo (Ing. Michaela Nováková, SU Sokolov). Tyto analýzy potvrdily zvýšený obsah cínu v červenavém písku, který je poměrně dobře vytříděn vodním proudem a který obsahuje železitý materiál (hematit) z údolí Rolavy.

Tab.: Chemické analýzy v sedimentu na dně příkopu a v okolních primárních ložiskách cínu

| Lokalita | Obsah cínu (metoda AAS) (%) | Obsah železa (AAS) (%) |
| --- | --- | --- |
| Začátek příkopu, SV od Přebuze / Frühbuss, červená písčitá hlína | 0,13 | 2,35 |
| Sediment v příkopu, Chaloupky / Neuhaus, jemnozrnný růžový písek | 0,24 | 1,86 |
| Sediment v příkopu, SV od Rudného / Trinksaifen, písčitá hlína | 0,004 | 1,11 |
| Greisen, Přebuz, halda dolu Otto | 1,41 | 2,60 |
| Žíla v greisenu, Přebuz, halda dolu Otto | 21,70 | 2,95 |

Bohužel nebylo zatím úspěšné pátrání po využitelných dřevech pro dendrologické určení stáří a po pozůstatcích po drcení, mletí a tavení cínových rud. V širším okolí příkopu však byly jako vedlejší výsledek nalezeny železné strusky z 19. století a měděné strusky z 18. století. Strusky byly analyzovány z hlediska chemického složení a stanovení stáří metodou izotopů C14 v laboratořích SU Sokolov, Akademie věd ČR v Praze a v izotopové laboratoři v maďarském Debrecenu. Všechny analýzy, terénní měření, mapování a archivní výzkumy byly provedeny a financovány ze soukromé iniciativy autora.

Zaměřením metodami GPS a LIDAR bylo zjištěno, že rudenský příkop měl celkovou délku asi 13 080 m. Z toho je zachováno a zaměřeno 11 400 m, zbývajících asi 1 680 m je interpolováno. Výškový rozdíl mezi začátkem a vyústěním příkopu činí 70 m.

Rudenský / Trinksaifen příkop byl pravděpodobně vybudován v polovině 16. století. Tento mimořádně dlouhý příkop zásadně ovlivnil hydrologický režim krajiny tím, že převáděl vodu z jednoho povodí (Rolavy) do druhého (Rudenský potok). Příkop na celá staletí ovlivnil krajinu zásobování vodou a energií rýžovišť, dolů a zpracovatelských provozů. Příkop procházel dvěma správními celky – panstvím Jindřichovice / Heinrichsgrün a panstvím Nejdek / Neudek. To předjímá vztah spolupráce mezi dvěma panstvími namísto vztahu konkurence. V jednom časovém intervalu byla obě panství v rukou jedné rodiny – Šliků, a to mezi lety 1446 a 1602. Šlikové velmi podporovali hornictví ve všech regionech, které řídili. Podobné datované příkopy v širším okolí vznikaly ve 40. - 50. letech 16. století. První důkaz o existenci rýžovišť cínu v dosahu rudenského příkopu, na kopcích Rabesberg a Pritzenberg nad osadou Rudné / Trinksaifen je datován do fáze intenzivního dolování, která začala roku 1556 (anonymus 1556 - 1651). Představu o spolupráci obou územních domén podporuje nejdecká horní kniha, která byla v letech 1557 – 1558 vedena pro obě panství společně.

Rudenský příkop byl tedy provozován přinejmenším v letech 1556 až 1580 s cílem zásobovat vodou “mokrá” aluviální rýžoviště, “suchá” deluviální a eluviální rýžoviště, drtírny a rudní mlýny podél trasy příkopu, jmenovitě na potocích Rolava, Kellerbach a Rudenský potok / Trinksaifener Bach, na svazích kopců Vysoký vrch / Hohenberg, Havran / Rabesberg and Bedřichův vrch / Pritzenberg a konečně v osadě Rudné / Trinksaifen, kde se nacházely kromě rýžovišť povrchové a hlubinné doly, drtírny a možná i cínová huť. Po skončení hornictví byl provoz příkopu zaznamenán v kronice obce Rudné do konce 19. století. Tehdy sloužil pro provoz obilných mlýnů, řemeslných dílen a v zemědělství.

Výsledky

Příspěvek doplňuje znalosti o historii cínového hornictví v české části Krušných hor. Velmi dlouhý příkop, přes 13 km, v okolí osady Rudné / Trinksaifen byl objeven autorem příspěvku. Podle archivních zdrojů byl příkop vybudován v polovině 16. století, nejpozději roku 1556. Smyslem příkopu bylo zásobovat vodní energií rýžoviště, doly a úpravny na primárních cínových ložiskách a na sekundárních “mokrých” a “suchých” ložiskách v místech s deficitem vody. S pomocí vodní energie byla vymývána cínová ruda na rýžovištích, byly poháněny důlní mechanismy, drtírny a možná i tavící huť. Stopy povrchového dolování na cínovec na výchozech ložisek Rudné, Přebuz a Přebuz-Steinberg, které přetíná rudenský příkop, prozrazují, že dolování mělo v 16. století větší plošný rozsah, než se dosud předpokládalo.